Code for sensors to detect Fire, Human and Smoke

PIR Sensor

int pirPin = 2;

int ledPin = 6;

void setup() {

Serial.begin(9600);

pinMode(pirPin, INPUT);

pinMode(ledPin, OUTPUT);

}

void loop() {

int pirState = digitalRead(pirPin);

if (pirState == HIGH) {

Serial.println(" Motion Detected!");

digitalWrite(ledPin, HIGH);   // Turn ON LED

} else {

Serial.println("No Motion");

digitalWrite(ledPin, LOW);    // Turn OFF LED

}

delay(300);

}

Flame sensor

int flamePin = A1;

int nozzlePin = 8;

void setup() {

Serial.begin(9600);

pinMode(flamePin, INPUT);

pinMode(nozzlePin, OUTPUT);

}

void loop() {

int flameValue = analogRead(flamePin);

Serial.print("Flame Value: ");

Serial.println(flameValue);

if (flameValue < 300) {      // Flame detected

Serial.println("Flame Detected!");

digitalWrite(nozzlePin, HIGH);  // Nozzle ON

} else {

digitalWrite(nozzlePin, LOW);   // Nozzle OFF

}

delay(300);

}

SMOKE SENSOR

int smokePin = A0;

int buzzerPin = 7;

void setup() {

Serial.begin(9600);

pinMode(smokePin, INPUT);

pinMode(buzzerPin, OUTPUT);

}

void loop() {

int smokeValue = analogRead(smokePin);

Serial.print("Smoke Value: ");

Serial.println(smokeValue);

if (smokeValue > 350) {     // Smoke detected

Serial.println("💨 Smoke Detected!");

digitalWrite(buzzerPin, HIGH);

} else {

digitalWrite(buzzerPin, LOW);

}

delay(300);

}